De:	Daniel Saez.

A:	Marcelo Muñoz, Marcelo González, Cesar Castro, Fidel Bravo.

CC:	Jefe de Operaciones en Turno, Control Calidad, Ingeniería de producto, Abastecedores SAP.

Fecha:	TBD.

# Información general

  - Nombre producto:

| Código SAP | Nombre producto | Uso | Punto Dosificación | Dosis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Empresa: Nalco

  - Función del producto: Aporte de nutrientes (nitrógeno y fósforo) para el tratamiento biológico secundario.

  - Responsable del seguimiento general de la prueba: Daniel Sáez - Ingeniería de Procesos.

# Punto de dosificación:

    - EFLUENTES:

      - Por definir.

# Objetivo

Evaluar el desempeño del programa de Control de Nutrientes de Nalco, con el fin de asegurar la correcta dosificación de nutrientes para mantener los residuales de fósforo y nitrógeno a la salida del tratamiento secundario, y mantener la estabilidad de los sedimentadores secundarios (SST, turbidez, IVL y bacterias filamentosas).

# Objetivos de la prueba

  - Asegurar la correcta dosificación de nutrientes para mantener el residual de fósforo a la salida del tratamiento secundario bajo 5 ppm.

  - Asegurar la correcta dosificación de nutrientes para mantener el residual de nitrógeno a la salida del tratamiento secundario bajo 10 ppm.

  - Mantener la estabilidad de los sedimentadores secundarios con sólidos suspendidos totales en la descarga bajo 25 ppm.

  - Mantener la estabilidad de los sedimentadores secundarios con turbidez en la descarga bajo 15 NTU.

  - Asegurar IVL bajo 150 con F/M entre 0,09 y 0,15.

  - Clasificación de Eikelboom bajo 4 para filamentosas.

  - La solución debe ser robusta y resiliente frente a las variaciones del proceso y permitir una recuperación mínima de 60% de las aguas hacia el proceso productivo, sin generar impacto negativo sobre este.

# Criterios de salida

  - Sólidos suspendidos a la salida de clarificadores secundarios por sobre 20 ppm en tres oportunidades, o una medición por sobre 30 ppm.

  - Turbidez a la salida de clarificadores secundarios por sobre 15 NTU.

  - Fósforo residual a la salida de clarificadores secundarios por sobre 5 ppm.

  - Nitrógeno residual a la salida de clarificadores secundarios por sobre 10 ppm.

  - Dos eventos de levantamiento de lodo en clarificadores secundarios (bulking).

  - Clasificación de Eikelboom por sobre 4 para filamentosas en dos oportunidades.

  - IVL por sobre 200 en dos oportunidades o un valor de IVL por sobre 250.

  - Riesgo en la salud y en continuidad del tratamiento secundario.

  - El aditivo no debe generar ningún tipo de daño a los equipos, perceptibles en el momento de su aplicación o en el futuro.

  - No lograr la recuperación mínima de 60% de las aguas hacia el proceso productivo por desviaciones en sólidos suspendidos, turbidez, N, P u otro motivo asociado a la aplicación.

  - No seguir el plan de acción frente a una desviación (ver sección correspondiente).

# Mediciones y responsables

- Control y registro de dosis del programa de control de nutrientes, consumos, preparación y reposición. (Responsable: Personal de Nalco)

- Medición de pH, ORP, conductividad eléctrica y temperatura en la salida de tratamiento secundario, al menos dos veces por turno. (Responsable: Personal de Nalco)

- Monitoreo de sólidos suspendidos en la salida de tratamiento secundario, al menos dos veces por turno. (Responsable: Personal de Nalco)

- Monitoreo de turbidez en la salida de tratamiento secundario, al menos dos veces por turno. (Responsable: Personal de Nalco)

- Medición de DQO, fósforo y nitrógeno residual, una vez por turno. (Responsable: Personal de Nalco)

- Observaciones y registro de lodo al microscopio para caracterización de microorganismos y determinación de clasificación de Eikelboom cada 12 horas, incluyendo imágenes de respaldo de microscopía. (Responsable: Personal de Nalco)

- Medición de SSV en reactor biológico y en el lodo de retorno, al menos una vez por turno. (Responsable: Personal de Nalco)

- Seguimiento y registro de F/M y DQO a la entrada y salida, y medición de O2 disuelto en al menos cuatro puntos distintos del reactor biológico para identificar potenciales zonas anóxicas, al menos una vez por turno. (Responsable: Personal de Nalco)

- Planilla en línea compartida (con permiso de administrador para el equipo de planta), con desfase no mayor a 12 horas, que registre fecha, hora, punto de muestreo, responsable de medición, niveles de nutrientes, sólidos suspendidos, turbidez, O2 disuelto, escala de Eikelboom, F/M, IVL, SSV, nivel y dosis de cada producto, y check list de condición de equipos y líneas por cada producto químico y aplicación. (Responsable: Personal de Nalco)

- Reporte diario con las mediciones realizadas, observaciones y recomendaciones respecto al tratamiento secundario, purga de lodo, aireación, etc. (Responsable: Personal de Nalco)

- Estabilidad de la operación e información de la prueba. (Responsable: Daniel Sáez – Ingeniero de Proceso)

- Capacitaciones del programa y sus productos. Personal 24/7 con dedicación exclusiva. (Responsable: Personal de Nalco)

# Plan de acción frente a una desviación

  - Al identificarse un valor fuera de rango, se debe informar inmediatamente al jefe de planta, ingeniero de proceso y operador de turno.

  - Para los valores a la salida de los clarificadores secundarios se deben repetir las mediciones cada 4 horas hasta normalizar el valor; para la escala de Eikelboom, cada 8 horas hasta normalizar el valor.

  - Los resultados de cada medición deben ser informados inmediatamente. En caso de no seguir este protocolo se toma como incumplimiento y motivo de salida de la prueba.

# Duración de la prueba

  - Fecha de inicio de la prueba: 06 de agosto de2025

  - Duración de la prueba: 3 meses.

  - Cantidad de aditivo para Prueba:

    - Producto 1: XX kg

    - Producto 2: YY kg

    - Producto 3: ZZ kg

# Dosificación del producto para Control de Nutrientes

La dosificación de los productos se realizará de forma continua mediante bombas con sus respectivos tableros eléctricos. Los equipos de preparación y dosificación y las líneas de dosificación son propiedad de Ecoquim y serán dispuestos para el uso de sus productos.

# Observaciones

  - Se capacitará a todo el personal operativo y supervisores con respecto al programa (Responsable: Personal de Ecoquim).

  - Los equipos utilizados para preparación y dosificación de los productos los proporcionará Ecoquim.

  - Ecoquim proporcionará mediciones de pH, ORP, conductividad eléctrica, temperatura, sólidos suspendidos, turbidez, DQO, fósforo y nitrógeno residual.