De:	Daniel Saez.

A:	Marcelo Muñoz, Marcelo González, Cesar Castro, Fidel Bravo.

CC:	Jefe de Operaciones en Turno, Control Calidad, Ingeniería de producto, Abastecedores SAP.

Fecha:	TBD.

# Información general

  - Nombre producto:

| Código SAP | Nombre producto | Uso | Punto Dosificación | Dosis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Empresa: Nalco

  - Función del producto: Acondicionamiento del lodo para mejorar su deshidratación en prensas.

  - Responsable del seguimiento general de la prueba: Daniel Sáez - Ingeniería de Procesos.

# Punto de dosificación:

    - EFLUENTES:

      - Por definir.

# Objetivo

Evaluar el desempeño del programa de Desaguado de lodo de Nalco, con el fin de lograr una humedad del lodo tratado menor a 60% y sólidos suspendidos totales en aguas bajo tela menores a 350 ppm, sin generar espuma en las aguas de retorno al tratamiento primario.

# Objetivos de la prueba

  - La aplicación debe ser suficientemente robusta para poder trabajar en caso de contingencia con solo un clarificador primario y/o secundario.

  - La humedad del lodo tratado debe ser menor a 60%.

  - Sólidos suspendidos totales en aguas bajo tela menores a 350 ppm.

  - No generar espuma en las aguas de retorno al tratamiento primario.

  - La solución debe ser robusta y resiliente frente a las variaciones del proceso y permitir una recuperación mínima de 60% de las aguas hacia el proceso productivo, sin generar impacto negativo sobre este.

# Criterios de salida

  - Incapacidad para controlar el desaguado en prensas.

  - Humedades de lodo por sobre 70%.

  - Riesgo en la salud y en continuidad del tratamiento secundario.

  - El aditivo no debe generar ningún tipo de daño a los equipos, perceptibles en el momento de su aplicación o en el futuro.

  - No lograr la recuperación mínima de 60% de las aguas hacia el proceso productivo por desviaciones en sólidos suspendidos, turbidez, N, P u otro motivo asociado a la aplicación.

# Mediciones y responsables

- Control y registro de dosis del programa de control de desaguado de lodo, consumos, preparación y reposición. (Responsable: Personal de Nalco)

- Monitoreo de sólidos suspendidos en el agua bajo tela. (Responsable: Personal de Nalco)

- Monitoreo de porcentaje de humedad en la salida del lodo. (Responsable: Personal de Nalco)

- Operación y control de equipos desde la sala de control de efluentes. (Responsable: Personal de Nalco)

- Reporte diario con las mediciones realizadas y recomendaciones. (Responsable: Personal de Nalco)

- Estabilidad de la operación e información de la prueba. (Responsable: Daniel Sáez – Ingeniero de Proceso)

- Capacitaciones del programa y sus productos. Personal 24/7 con dedicación exclusiva. (Responsable: Personal de Nalco)

# Duración de la prueba

  - Fecha de inicio de la prueba: 06 de agosto de2025

  - Duración de la prueba: 3 meses.

  - Cantidad de aditivo para Prueba:

    - Producto 1: XX kg

    - Producto 2: YY kg

    - Producto 3: ZZ kg

# Dosificación del producto para Desaguado de Lodo

La dosificación de los productos se realizará de forma continua mediante bombas con sus respectivos tableros eléctricos. Los equipos de preparación y dosificación y las líneas de dosificación son propiedad de Ecoquim y serán dispuestos para el uso de sus productos.

# Observaciones

  - Se capacitará a todo el personal operativo y supervisores con respecto al programa (Responsable: Personal de Ecoquim).

  - Los equipos utilizados para preparación y dosificación de los productos los proporcionará Ecoquim.

  - Ecoquim proporcionará mediciones de sólidos suspendidos en el agua bajo tela y de porcentaje de humedad del lodo.