De:	Daniel Saez.

A:	Marcelo Muñoz, Marcelo González, Cesar Castro, Fidel Bravo.

CC:	Jefe de Operaciones en Turno, Control Calidad, Ingeniería de producto, Abastecedores SAP.

Fecha:	TBD.

# Información general

  - Nombre producto:

| Código SAP | Nombre producto | Uso | Punto Dosificación | Dosis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Empresa: Nalco

  - Función del producto: Desinfección del efluente tratado mediante control de cloro residual.

  - Responsable del seguimiento general de la prueba: Daniel Sáez - Ingeniería de Procesos.

# Punto de dosificación:

    - EFLUENTES:

      - Por definir.

# Objetivo

Evaluar el desempeño del programa de Desinfección de Nalco, con el fin de mantener el residual de cloro sobre 0,4 ppm en el parshall de PTAR y PTAS, con apoyo en el manejo de la PTAS.

# Objetivos de la prueba

  - Residual de cloro sobre 0,4 ppm en parshall de PTAR y PTAS.

  - Apoyo en manejo de PTAS.

  - La solución debe ser robusta y resiliente frente a las variaciones del proceso y permitir una recuperación mínima de 60% de las aguas hacia el proceso productivo, sin generar impacto negativo sobre este.

# Criterios de salida

  - Incapacidad para controlar residuales de cloro: obtener más de 2 mediciones consecutivas por debajo del valor objetivo.

  - Cloro residual bajo 0,4 ppm.

  - Riesgo en la salud y en continuidad del tratamiento secundario.

  - El aditivo no debe generar ningún tipo de daño a los equipos, perceptibles en el momento de su aplicación o en el futuro.

  - No lograr la recuperación mínima de 60% de las aguas hacia el proceso productivo por desviaciones en sólidos suspendidos, turbidez, N, P u otro motivo asociado a la aplicación.

  - No seguir el plan de acción frente a una desviación (ver sección correspondiente).

# Mediciones y responsables

- Control y registro de dosis del programa de desinfección, consumos, preparación y reposición. (Responsable: Personal de Nalco)

- Monitoreo de cloro residual en parshall de PTAR y PTAS. (Responsable: Personal de Nalco)

- Monitoreo de sólidos suspendidos en parshall de PTAR y PTAS. (Responsable: Personal de Nalco)

- Apoyo en medición de alcalinidad, nitrato, amonio y ortofosfato en PTAS, según necesidad de planta. (Responsable: Personal de Nalco)

- Reporte diario con las mediciones realizadas y recomendaciones. (Responsable: Personal de Nalco)

- Estabilidad de la operación e información de la prueba. (Responsable: Daniel Sáez – Ingeniero de Proceso)

- Capacitaciones del programa y sus productos. Personal 24/7 con dedicación exclusiva. (Responsable: Personal de Nalco)

# Plan de acción frente a una desviación

  - Al identificarse un valor fuera de rango, se debe informar inmediatamente al jefe de planta, ingeniero de proceso y operador de turno, y repetir las mediciones cada 1 hora hasta normalizar el valor.

  - Los resultados de cada medición deben ser informados inmediatamente. En caso de no seguir este protocolo se toma como incumplimiento y motivo de salida de la prueba.

# Duración de la prueba

  - Fecha de inicio de la prueba: 06 de agosto de2025

  - Duración de la prueba: 3 meses.

  - Cantidad de aditivo para Prueba:

    - Producto 1: XX kg

    - Producto 2: YY kg

    - Producto 3: ZZ kg

# Dosificación del producto para Desinfección

La dosificación de los productos se realizará de forma continua mediante bombas con sus respectivos tableros eléctricos. Los equipos de preparación y dosificación y las líneas de dosificación son propiedad de Ecoquim y serán dispuestos para el uso de sus productos.

# Observaciones

  - Se capacitará a todo el personal operativo y supervisores con respecto al programa (Responsable: Personal de Ecoquim).

  - Los equipos utilizados para preparación y dosificación de los productos los proporcionará Ecoquim.

  - Ecoquim proporcionará mediciones de cloro residual y sólidos suspendidos en parshall de PTAR y PTAS.